Mẫu 6b

Mẫu 6b

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ SỐ LIỆU ĐỊA HÌNH PHỤC VỤ TÍNH TOÁN LŨ VÀ NGẬP LỤT CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

| SVTH: | Nguyễn Văn Minh- 61C |
| --- | --- |
| GVHD: | PGS.TS. Nghiêm Tiến Lam |

- Mục tiêu đề tài:

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và có vai trò đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của nước ta. Do ĐBSCL nằm ở hạ lưu của lưu vực sông Mekong nên thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai do lũ và ngập lụt với các hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Việc tính toán mô phỏng lũ và ngập lụt ở ĐBSCL đóng vai trò quan trọng trong dự báo, cảnh báo thiên tai để giảm thiểu thiệt hại do lũ và ngập lụt gây ra. Tuy nhiên do khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ và ngập lụt ở ĐBSCL rất lớn, có nhiều công trình giao thông, thủy lợi như kênh, mương, đê bao, bờ bao, đường giao thông nên các mô hình tính toán tràn lũ và ngập lụt trên đồng bằng, đặc biệt là các mô hình 2 chiều, cần phải có lưới tính đủ chi tiết để mô phỏng các địa hình, địa vật này, nhưng cũng cần phải có số lượng ô lưới tính vừa phải để có thể chạy được trên các máy tính thông dụng, đáp ứng về mặt thời gian tính toán. Do vậy, các lưới tính thường khá thô so với dữ liệu địa hình có sẵn ở khu vực này là các mô hình độ cao số (DEM) với độ phân giải 5 m. Điều này dẫn đến sự hiện diện của các địa hình địa vật trên DEM sẽ ảnh hưởng đến địa hình của lưới tính trong mô hình và gây ra sai số về kết quả tính ngập lụt.

Do đó, mục tiêu chính của nghiên cứu này là thiết lập phương pháp xử lý số liệu tách riêng các tuyến đường, bờ bao, đê bao ra khỏi mặt đất tự nhiên trong số liệu địa hình DEM cho ĐBSCL.

2. Nội dung nghiên cứu:

- Tìm hiểu về các kỹ thuật lọc và làm trơn DEM trong các phần mềm GIS (ArcGIS, QGIS). Đánh giá khả năng lọc và làm trơn DEM trong ArcGIS bằng các ma trận 3x3, 5x5, 7x7, …

- Phương pháp tách riêng các tuyến đường, bờ bao, đê ra khỏi mặt đất tự nhiên cho khu vực ĐBSCL: Phương pháp lọc tự động theo độ dốc bằng MATLAB với các ngưỡng độ dốc khác nhau và phương pháp lọc thủ công theo cao độ bằng phần mềm DemFilter.

3. Kết luận và kiến nghị:

- Việc sử dụng các kỹ thuật lọc hay làm trơn bằng các công cụ có sẵn của các phần mềm ArcGIS, QGIS không giúp ích nhiều cho việc tách các tuyến đường, bờ bao, đê bao ra khỏi mặt đất tự nhiên của số liệu DEM 5m cho khu vực ĐBSCL;

- Kỹ thuật lọc tự động theo độ dốc với ngưỡng độ dốc 0,03 kết hợp với lọc theo độ cao bằng công cụ DemFilter cho kết quả khả quan nhất và có thể áp dụng để tách các tuyến đường, bờ bao, đê bao ra khỏi mặt đất tự nhiên của số liệu DEM 5m cho khu vực ĐBSCL.