TỔNG HỢP MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TCVN 9902:2023

I. Một số góp ý trong phần nội dung

- Mục 3 (trang 4): có nhiều thuật ngữ không có giải thích theo nghĩa tiếng Anh, có nhiều thuật ngữ đã giải thích tiếng Anh nhưng cần xem lại cách dịch (ví dụ: 3.2 (đê sông), 3.15 (tim tuyến), 3.23 (hệ số an toàn)…)

- Mục 5.6: cột 1 bảng 5 (trang 8): cụm từ “loại đất nền” sửa thành “loại đất đắp”

- Mục 6.1.1 (trang 8):

+ Cần làm rõ áp lực nước tương ứng với mực nước nào?

+ Xem lại áp lực nước có phải là tải trọng thường xuyên hay không?

- Mục 9.1 (trang 12): cần làm rõ nghĩa “tuyến không gãy khúc”, tuyến “uốn cong gấp” (để thuận tiện cho người dùng)

- Mục 10.1.4 (trang 13): có cụm từ “…cao trình của đường viền móng...”. Thiết kế tường phòng lũ còn nói chung, chưa cụ thể như cao trình đỉnh tường, chân tường, tính toán thấm, tính toán ổn định (có thể làm rõ hơn sự khác nhau giữa tường phòng lũ và tường chắn sóng).

-  Mục 10.2.1.1 (trang 13): công thức (1)

+ Đang ký hiệu Htk nên sửa thành Ztk để thể hiện đây là cao trình mực nước lũ thiết kế vì ký hiệu “H” thường dùng để chỉ cột nước và sửa lại thống nhất tại các mục khác.

+ Hsl, không nên ghi “chiều cao sóng leo do tàu thuyền gây ra” mà chỉ nên ghi “chiều cao sóng leo”.

- Mục 10.3.1 (trang 16): có cần ghi “hệ số mái đê phụ thuộc vào nhiều yếu tố” không?

- Mục 11.1 (trang 20): Chưa thấy đề cập đến nội dung tính toán thấm chưa đề cập tới kiểm tra đẩy bục tầng phủ trong trường hợp đê đặt trên nền có tầng cát xen kẹp thông với sông?

- Mục 11.1.4 (mục c trang 20). Đang ghi “…vị trí đường bão hòa của thân đê có thể xác định theo cột nước áp lực trong nền…”, phần này không rõ nghĩa, cần chỉnh sửa lại.

- Mục 11.1.6 (trang 20): nội dung “… Với đê cấp III trở lên, nên tính bài toán không ổn định để đảm bảo thiết kế đê an toàn”. Cần làm rõ khái niệm “thấm không ổn định” hoặc có chú thích rõ ràng.

- Mục 11.4.2 (trang 21): e1i giải thích là hệ số rỗng của lớp đất thứ i dưới tác dụng của “lực tự trọng trung bình” nên đổi thành “trọng lượng bản thân của đất”.

- Mục 12.2.5 (trang 23): cần làm rõ “….tầng thấm nước nước yếu nằm ở dưới sâu…” (mục này có cần quá chi tiết không)

- Mục 13.1 và 13.2 (trang 24, 25):  tiêu đề các mục này chưa hợp lý, nên phân thành tiêu thoát nước mặt và tiêu thoát nước thấm.

- Mục 15 (trang 30): Các hình 1,2 và 3 không nên đề cập trong tiêu chuẩn, gây ra sự không rõ ràng về mục đích và ý nghĩa của những hình ảnh này trong việc minh hoạ cho điểm gì hoặc điều gì trong tiêu chuẩn. Ngoài ra nhiều ký hiệu trên các hình cong mờ, ký hiệu còn viết tay, cách cách đánh hệ số mái chưa rõ; các hình cắt a.a, b.b (hình 7, 7) chưa khớp với mặt bằng

- Các hình 2,3 cách đánh hệ số mái chưa rõ; các hình cắt a.a, b.b (hình 6, 7) chưa khớp với mặt bằng.

II. Một số góp ý trong phần phụ lục

(1) Bổ sung phụ lục tính toán kiểm tra đẩy bục nền đê.

(2) Phụ lục C (tính toán lăng trụ phản áp)

-  Nội dung tính ở phụ lục này không rõ, kể cả cách trình bày theo lý thuyết (rất khó khi áp dụng). Cần làm rõ số liệu tính toán, cách tính toán, kết quả tính toán. Phần tính toán thấm và ổn định nên chỉ dẫn sử dụng công cụ là phần mềm.

- Ngoài ra một số vấn đề cần lưu ý với nội dung đã trình bày:

+ Ký hiệu i - gradient của đường đáy nguyên tố thứ i trong công thức (C2) và (C3) không rõ ràng và gây khó hiểu cho người đọc, cần được việt hóa và bổ sung đơn vị cho đại lượng này. Tương tự, ký hiệu α - gradient của mặt trượt trong công thức (C4) và (C5) cũng gây khó hiểu cho người đọc và cần được việt hóa, cũng như bổ sung đơn vị cho đại lượng này.

+ Các đại lượng nc, n, md, m, Kn trong công thức (C3) và (C4) chưa được giải thích trong tiêu chuẩn.

+ Sơ đồ tính ổn định trượt phẳng của lăng trụ phản áp bảo vệ mái đê được thể hiện hình C.2 là chưa chính xác, sơ đồ này là hình C.3.

III. Lỗi chính tả

- Đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát lỗi chính tả (có rất nhiều lỗi chính tả), ví dụ:

+ Phụ lục B: ghi là “theo công thức (1)”, nhưng thực tế là công thức “B1”; “bảng 1” nhưng thực tế là bảng “B”

+ Mục 10.1.4 đang ghi là “vào” nhưng thực tế là “và”

+ Mục 12.3.1 sửa từ “...qui định tại mục 12. bắt buộc phải...” thành “...qui định tại mục  12. 1 bắt buộc phải...”

+ Có nhiều câu không có dấu để kết thúc câu; nhiều câu sau dấy phẩy lại viết hoa (ví dụ mục 9.1).

- Nhiều công thức chưa rõ, ký hiệu chữ số bé, ví dụ các công thức (4), (5), (6), (7), (8)…