NHẬN XÉT TCVN 9149:2022

Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan

Một số góp ý

- Các tài liệu viện dẫn cần ghi đầy đủ năm công bố, không thể ghi là tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì lấy phiên bản mới nhất. Viện dẫn, tham khảo ở thời điểm nào, cần xác định tài liệu tại thời điểm đó thì mới phù hợp. Rất nhiều tài liệu sau này thay đổi hẳn, nếu ghi viện dẫn như vậy sẽ không áp dụng được về lâu dài.

- Viết lại cho rõ phạm vi ứng dụng (ở trang 3) ở câu “Nghiệm thu khoan phụt chống thấm và gia cố” không rõ khoan phụt cho đất, đá hay bê tông, nhưng ở trang 8 lại thấy ghi tiêu chuẩn này khoan phụt cho bê tông nữa, nói tóm lại cần ghi rõ hơn loại vật liệu để tương thích với công trình áp dụng quy phạm này...Việc sử dụng một dòng chú thích nhỏ bên dưới trang 3 là không phù hợp.

- Rà soát câu chữ cho gọn và rõ nghĩa, đơn giản đi, ví dụ ở trang 8 có ghi “rửa lỗ khoan bằng nước lã, trong, sạch không chứa phù sa lơ lửng” chỉ cần ghi là “nước sạch không chứa phù sa lơ lửng” là đủ, không cần phải “lã, trong” nữa. Rất nhiều chỗ đọc rất rắc rối ví dụ trang 12 mục 6.2.1 (4) có ghi “để tránh mưa nắng, ở lỗ khoan phải bố trí nhà lưu động” , nên ghi lại là “ để tránh mưa nắng, cần bố trí nhà lưu động tại vị trí khoan thí nghiệm”.

Mục 6.2.2 (5) có từ “nóc đoạn thí nghiệm” nên dùng từ khác.

Mục 6 Kéo ống chống lên nên có dấu mở ngoặc giải thích cho câu “ trong trường hợp hạ ống chống tới đáy hố khoan” không nên viết liền thành một câu.

Nói tóm lại trong tiêu chuẩn này, rất nhiều câu đọc rất khó, trúc trắc, không khoa học cần rà soát và sửa lại.

- Các thông số đưa ra cần có cơ sở rõ ràng, nguồn tham khảo chính xác, tránh bị đánh máy sai hoặc số liệu định tính, ví dụ mục rửa lỗ khoan kéo dài ít nhất 15 phút cần kiểm tra lại, hoặc chiều dài đoạn thí nghiệm thường lớn hơn 5 lần bán kính cần kiểm tra lại. Các thông số so sánh thường dùng đường kính lỗ khoan nên nhóm biên soạn cần kiểm tra lại.

- Công thức thực nghiệm cần rà soát tài liệu tham khảo và kiểm toán tài liệu thực tế thật cẩn thận để có được công thức chính xác vì các công thức này thường không đồng bộ về đơn vị. Ví dụ công thức (A.3) trang 26 lượng mất nước là (l/min/m/m) nhưng K lại ra (m/ng.d) nên cần rà soát thật cẩn thận.Đặc biệt là tài liệu đưa ra công thức này lại là tài liệu quá cũ rồi.

- Các tài liệu tham khảo được rà soát năm 2017 nhưng gốc là bản 2012 cũng cần rà soát đối chứng lại với một số tài liệu gần đây nhất để thông tin được cập nhật tốt hơn.

HN ngày 17/03/2022

Người góp ý

Hoàng Việt Hùng

Bộ môn Địa kỹ thuật Khoa Công trình