NHẬN XÉT TCVN 9351:2022

Đất xây dựng-Phương pháp thí nghiệm hiện trường-

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

Một số góp ý

- Các tài liệu viện dẫn cần ghi đầy đủ năm công bố, không thể ghi là tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì lấy phiên bản mới nhất. Viện dẫn, tham khảo ở thời điểm nào, cần xác định tài liệu tại thời điểm đó thì mới phù hợp. Rất nhiều tài liệu sau này thay đổi hẳn, nếu ghi viện dẫn như vậy sẽ không áp dụng được về lâu dài.

- Về từ ngữ cần rà soát và nói rõ ràng hơn vì đây là văn bản quốc gia, không phải cách nói của giới chuyên môn hiện trường. Ví dụ câu “Số búa cần thiết” cần đổi lại là “số nhát búa cần thiết” hoặc “số đập búa cần thiết”. Rất nhiều câu trong tiêu chuẩn này có cách viết theo cách nói tắt của người làm chuyên môn hiện trường.

- Một số câu cần viết lại để rõ nghĩa hơn ví dụ mục 4.1 có câu “hoặc bên dưới bề mặt công trình” và các câu khác nữa cần rà soát.

- Trong tiêu chuẩn này, tham khảo khá nhiều thông tin của tài liệu [5], cần lưu ý rà soát chính tả với tiêu chuẩn gốc bản tiếng Anh vì tài liệu số [5] bị lỗi đánh máy khá nhiều, đặc biệt là sai các công thức.

- Công thức số 3 trang 12 thuộc mục 7.2.2 cần phải xem lại, đặc biệt là việc giải thích các đại lượng, cái sai thứ nhất là khối lượng thể tích sau đó mở ngoặc dung trọng ướt, dung trọng tự nhiên là sai, khối lượng đơn vị thể tích tự nhiên và trọng lượng đơn vị thể tích tự nhiên là khác nhau. Đã tính ứng suất hiệu quả bản thân thì gama chắc chắn là trọng lượng đơn vị thể tích của đất rồi. Công thức này là công thức cơ bản, không viết rắc rối như công thức 3 làm gì. Đơn vị của trọng lượng đơn vị thể tích đất là (kN/m3) và đơn vị ứng suất là (kN/m2) không nên liên đới các đơn vị cổ ngày trước vào đây nữa.

- Các công thức phụ lục viết rất rắc rối, nên chuyển hết về đơn vị SI. Hiện nay đang không đồng bộ vì tham khảo nhiều nguồn tài liệu, nên việc thêm hệ số, chuyển đổi đơn vị hết sức rắc rối, và rất cổ điển lạc hậu. Ví du trang 14 công thức B.4 mô dun biến dạng tính bằng (Mpa) sang công thức B.9 trang 22 thì mô đun lại tính theo kG/cm2…..Các hệ số lằng nhằng chuyển đổi từ các hệ đo lường khác nên chuyển hết về SI, sang đến công thức B.15 thì lại thành T/m2. Việc tham khảo các tài liệu là cần thiết nhưng cần phải đồng bộ lại, không nên cứ dán vào và để nguyên những thông tin cũ như vậy.

Hà nội ngày 15 tháng 03 năm 2022

Người góp ý

Hoàng Việt Hùng

Bộ môn Địa kỹ thuật Khoa Công trình