# ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ MẠCH CẢM BIẾN

# BÁO CHÁY VÀ BÁO KHÓI

MỤC LỤC

Chương I GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ......................................................................3

1. 1 Giới thiệu chung	3

1.2	Nhiệm vụ môn học	3

1.3 Các khái niệm và cơ chế hoạt động	4

1.4 Ứng dụng của mạch	4

Chương II GIỚI THIỆU 1 SỐ LINH KIỆN ...................................................5

2.1 Điện trở	5

2.2 Tụ Điện	5

2.3 IC LM358	6

2.5 Transistor	8

2.6 Diode 1N4007	9

2.7 Led thu phát hồng ngoại	9

2.8 Còi Buzzer	10

2.9   Terminal 2	10

2.10 NTC 100k	10

2.11 Biến trở tinh chỉnh 10k	11

Chương III PHÂN TÍCH MẠCH BÁO CHÁY BÁO KHÓI ......................12

3.1 Sơ đồ khối 	12

3.2 Sơ đồ nguyên lý	13

Chương  IV THI CÔNG MẠCH ....................................................................17

4.1	Mạch in	17

4.2 Sản phẩm	17

Chương V KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN................................... 19

5.1 Kết luận	19

5.2 Hướng phát triển	19

TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................................21

# LỜI NÓI ĐẦU

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, ngành điện tử truyền thông là một trong những ngành quan trọng góp phần vào sự phát triển quan trọng của đất nước. Nhu cầu của con người ngày càng cao là điều kiện thuận lợi cho ngành điện tử truyền thông không ngừng phát minh ra các sản phẩm có tính ứng dụng cao, các sản phẩm có tính năng, có độ bền và độ ổn định ngày càng cao. Hiện nay, trình trạng cháy nổ ngày càng tăng và có thể đến mức báo động chẳng hạn như: cháy rừng, cháy nổ bình ga, cháy nổ do chập điện và còn rất nhiều nguyên nhân khác. Nhằm để có thể giảm đi những nguyên nhân đáng tiếc ấy, các thiết bị mạch báo cháy điện tử đã ra đời. Thật vậy có thể nói mạch báo cháy là một trong những sản phẩm tạo nền tảng phát triển và bước ngoặt lớn của ngành điện tử phục vụ nhu cầu sử của con người.  Xuất phát từ lợi ích đó đã đem lại và với mục đích học quy trình thực tế về công nghệ, chúng em xin được tiến hành đề tài:” MẠCH BÁO CHÁY BÁO KHÓI DÙNG CẢM BIẾN LM358 VÀ IC7805”. Dự án này không chỉ giúp củng cố kiến thức chuyên môn mà còn phát triển các kỹ năng quan trọng như phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, giải quyết vấn đề, và làm việc có phương pháp. Đồng thời, thông qua việc thực hiện đồ án môn học, chúng em có cơ hội trải nghiệm quy trình phát triển một sản phẩm thực tế từ giai đoạn đề xuất ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.Trong quá trình thiết kế với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo và nỗ lực của bản thân chúng em, đến nay nhiệm vụ của chúng em đã hoàn thành, mặc dù rất cố gắng trong quá trình tìm hiểu, tính toán và thiết kế nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi được những sai sót. Em rất mong được sự chỉ bảo của thầy giáo giúp đề tài chúng em được hoàn thiện hơn.

# Chương I

# GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## 1. 1 Giới thiệu chung

Hiện nay, việc phòng cháy chữa cháy là mối quan tâm hàng đầu của nước ta cũng như các nước trên thế giới và nó cũng đã trở thành nghĩa vụ của mỗi công dân. Các phương tiện thông tin đại chúng luôn tuyên truyền giáo dục cho mỗi người dân ý thức phòng tránh phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế những vụ cháy nổ diễn ra, giảm bớt thiệt hại về người đồng thời về mặt cơ sở vật chất để giảm mối lo âu của xã hội.

Với dòng IC7805 và LM358 được sử dụng thông dụng trên thị trường đáp ứng yêu cầu của đề tài với giá thành hợp lý, phù hợp với việc nghiên cứu của sinh viên. Vì thế chúng em thực hiện bài báo cáo đề tài: “MẠCH BÁO CHÁY BÁO KHÓI DÙNG IC LM358 VÀ IC 7805”.

## Nhiệm vụ môn học

Mạch báo cháy báo khói có nhiệm vụ phát hiện sớm dấu hiệu của cháy (như khói, nhiệt độ cao hoặc lửa) và phát hiện cảnh báo kịp thời để giúp con người phòng tránh hỏa hoạn, bảo vệ tài sản và tính mạng.

Ý nghĩa thực tiễn của mạch báo cháy: Trong tất cả các khu vực có người hay các khu nhà cao tầng báo cháy là một phần tất yếu để bảo vệ con người trước những hiểm họa trên.

## 1.3 Các khái niệm và cơ chế hoạt động

### 1.3.1 Khái niệm

Một khía cạnh quan trọng của báo cháy là phát hiện kịp thời cảnh báo cho cư dân trong tòa nhà và các tổ chức cứu hỏa. Đây là vai trò quan trọng của hệ thống phát hiện cháy và báo động.

Mạch báo cháy báo khói là một mạch điện tử hoặc hệ thống điện tử có chức năng phát hiện sự xuất hiện của khói, nhiệt độ cao hoặc lửa trong khu vực được giám sát, từ đó phát ra tín hiệu cảnh báo (như còi hú, đèn nháy) để báo cho con người biết nguy cơ xảy ra cháy, giúp kịp thời xử lý hoặc sơ tán

### 1.3.2 Cơ chế hoạt động

Đối với mạch báo khói: Sử dụng linh kiện phát quang (led thu phát hồng ngoại...) chiếu một tia ánh sáng qua vùng bảo vệ của một linh kiện thu quang. Ta sử dụng một linh kiện phát quang chiếu vào một linh kiện thu quang. Khi có cháy hoặc có sang khói xảy ra trong phòng thì khu vực đó sẽ xuất hiện khói với mật độ cao. Khi có cháy có khói đi qua linh kiện phát quang sẽ che chắn hoặc làm giảm cường độ ánh sáng chiếu vào linh kiện thu. Khi cường độ giảm xuống 1 giá trị nào đó thì bộ cảm biến sẽ phát hiện và phát tín hiệu báo động.

Đối với mạch báo cháy (nhiệt độ ): Sử dụng cảm biến nhiệt độ NTC, khi có cháy nhiệt độ cao xung quanh vượt với ngưỡng mà người dùng đã tinh chỉnh. Cảm biến nhiệt độ sẽ phát hiện nhiệt độ đã chạm đến ngưỡng hoặc vượt ngưỡng giá trị thực,cảm biến sẽ nhận lệnh và báo cho còi báo động

## 1.4 Ứng dụng của mạch

Báo cháy gia đình là phòng chống hiệu quả nhất cho mỗi gia đình. Các thiết bị có giá rẻ, sẽ giúp bạn ngăn chặn những rủi ro tiềm ẩn cho gia đình.

Thiết bị báo cháy trong nhà đem lại cảm giác yên tâm cho gia đình bạn mỗi lần vắng nhà. Ngoài chức năng báo cháy của chúng em còn tích hợp thiết bị báo khói,…

Mạch báo cháy báo khói được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống và công nghiệp, nhằm mục đích phát hiện sớm nguy cơ cháy nổ, từ đó cảnh báo kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

# Chương II

# GIỚI THIỆU MỘT SỐ LINH KIỆN

## 2.1 Điện trở

Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng lớn.

Ở đây ta sử dụng 4 loại điện trở chính: 2 con 220Ω, 1 con 470 Ω, 3 con 1k Ω và 6 con 10k Ω.

## 2.2 Tụ Điện

Tụ điện là một loại linh kiện điện tử thụ động tạo bởi hai bề mặt dẫn điện được ngăn cách bởi điện môi. Khi có chênh lệch điện thế tại hai bề mặt, tại các bề mặt sẽ xuất hiện điện tích cùng điện lượng nhưng trái dấu.

Sự tích tụ của điện tích trên hai bề mặt tạo ra khả năng tích trữ năng lượng điện trường của tụ điện. Khi chênh lệch điện thế trên hai bề mặt là điện áp xoay chiều, tích luỹ điện tích bị chậm pha so với điện áp, tạo nên trở xoay kháng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều.

Tụ điện thường được dùng trong nguồn điện để lọc nhiễu, làm mịn điện áp DC sau khi chỉnh lưu.

Ký hiệu của tụ điện:

Ở đây ta sử dụng 2 loại tụ đó là tụ gốm 33pF và tụ hóa 10uF 50v.

## 2.3 IC LM358

IC LM358 là bộ khuếch đại thuật toán kép công suất thấp, bộ khuếch đại này có ưu điểm hơn so với bộ khuếch đại thuật toán chuẩn trong các ứng dụng dùng nguồn đơn.

IC LM358 có thể hoạt động ở nguồn điện áp thấp 3V hoặc cao lên tới 32V. Có công suất thấp, tuy nhiên có độ lợi cao 100dB. Cấu tạo bên trong gồm 2 bộ khuếch đại thuật toán, tương thích với nhiều loại mạch logic khác nhau.

-Cấu hình chân của LM358:

Chân số 1: Output A là đầu ra của Op-Amp 1

Chân số 2: Inverting Input A là đầu vào đảo ngược ngược của Op-Amp1

Chân số 3: Non Inverting Input A là đầu vào không đảo ngược của Op-Amp1

Chân số 4: Chân nối đất GND

Chân số 5: Inverting Input B là đầu vào đảo ngược của Op-Amp 2

Chân số 6: Non Inverting Input B là đầu vào không đảo ngược của Op-Amp2

Chân số 7: Output A là đầu ra của Op-Amp 2

Chân số 8: Điện áp cung cấp tích cực

-Nhiệm vụ của LM358:

Phát hiện khói

Phát hiện nhiệt độ cao

So sánh tín hiệu với ngưỡng đặt trước

Kích hoạt còi/báo động

2.4 IC 7805

7805 là một IC có đầu ra cố định là 5V. IC có các tính năng như bảo vệ an toàn khu vực hoạt động, ngắt nhiệt, ... Đầu ra lên đến 1A từ IC với điều kiện là có một tản nhiệt phù hợp. Một biến áp 9V ở điện áp chính, cầu 1A đổi dòng xoay chiều thành 1 chiều. Tụ C1 lọc và 7805 cho ra một dòng ổn định 5 Volt DC ( ổn định điện áp đầu ra 5v từ 1 nguồn điện cao hơn)

## 2.5 Transistor

Transistor hay tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử.

Transistor nằm trong khối đơn vị cơ bản tạo thành một cấu trúc mạch ở máy tính điện tử và tất cả các thiết bị điện tử hiện đại khác. Vì đáp ứng nhanh và chính xác nên các transistor được sử dụng trong nhiều ứng dụng tương tự và số, như khuếch đại, đóng cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC), có thể tích hợp tới một tỷ transistor trên một diện tích nhỏ.

Cũng giống như diode, transistor được tạo thành từ hai chất bán dẫn điện. Khi ghép một bán dẫn điện âm nằm giữa hai bán dẫn điện dương ta được một PNP Transistor. Khi ghép một bán dẫn điện dương nằm giữa hai bán dẫn điện âm ta được một NPN Transistor.

Ví dụ : A1015 khuếch đại tín hiệu nhỏ trong mạch loa mini. C1815 thích hợp đóng/mở relay, LED, còi báo động.

## 2.6 Diode 1N4007

Diode 1N4007 là một diode silic chỉnh lưu phổ biến 1A thường được sử dụng trong các adapter AC cho các thiết bị gia dụng thông thường. Diode 1N4007 chịu được điện áp tối đa lên đến 1000V. Dòng điện cực đại qua diode 1N4007 là 1A, nếu dòng cao hơn sẽ gây nóng và cháy diode.

Tuy nhiên, Diode 1N4007 là dòng diode có tốc độ chỉnh lưu thấp, hiệu điện thế đầu ra nhấp nhô. Để giảm sự nhấp nhô của hiệu điện thế đầu ra thì nên gắn thêm tụ lọc song song với tải.

Khi ráp mạch cần chú ý, tránh dùng nguồn được chỉnh lưu bằng 1N4007 cung cấp cho các thiết bị điện tử gây nhiễu, méo, sai lệch tín hiệu hoặc hỏng thiết bị, nguồn có thể dùng chạy motor DC, đèn dây tóc, nạp ác quy...

## 2.7 Led thu phát hồng ngoại

Ở đây chúng ta sử dụng Led thu hồng ngoại 2 chân, Led phát hồng ngoại 2 chân, Led thường.

LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoại, tử ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n.

## 2.8 Còi Buzzer

Còi Buzzer 5V có tuổi thọ cao, hiệu suất ổn định, chất lượng tốt, được sản xuất nhỏ gọn phù hợp thiết kế với các mạch còi buzzer nhỏ gọn, mạch báo động. Ở đề tài này chúng ta sử dụng còi chip để báo động cho mạch.

## 2.9   Terminal 2

  - Nối các dây vào trong mạch.

  - Cố định dây bằng ốc vặn.

  - Dùng làm cọc nguồn.

  - Dùng trong các mạch điện tử.

## 2.10  Cảm biến nhiệt NTC 100k

Cảm biến nhiệt  NTC là loại điện trở mà trở kháng của nó thay đổi theo  nhiệt độ

Công dụng của cảm biến nhiệt NTC:

- Kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ kịp thời

- Cảnh báo nhiệt độ và bảo vệ thiết bị khỏi tình trạng quá tải nhiệt

- Giám sát và đo lường nhiệt độ

## 2.11 Biến trở vi chỉnh 3296W 10k (103)

Biến trở hay có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực ,bên trong nó có bộ phận trượt /xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi.Nhiệt độ hoạt động từ -55 độ C đến 125 độ C

Dùng để căn chỉnh ngưỡng kích hoạt của cảm biến như cảm biến ánh sáng (LDR), cảm biến nhiệt độ ,cảm biến độ ẩm.

Tùy chỉnh được độ nhạy theo mong muốn của người dùng (vặn theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ để tùy chỉnh các ngưỡng)

# Chương III

# PHÂN TÍCH MẠCH BÁO CHÁY BÁO KHÓI

3.1 Sơ đồ khối

KHỐI NGUỒN

KHỐI NGUỒN

KHỐI CHUÔNG BÁO

KHỐI CHUÔNG BÁO

KHỐI CẢM BIẾN KHÓI

KHỐI CẢM BIẾN KHÓI

KHỐI CẢM BIẾN NHIỆT

KHỐI CẢM BIẾN NHIỆT

- Khối nguồn: Cung cấp nguồn cho hệ thống

- Khối cảm biến nhiệt: Biến đổi nhiệt thành tín hiệu điện

- Khối cảm biến khói: Biến Khói thành tín hiệu điện

- Khối chuông báo: Tạo ra âm thanh báo động

## 3.2 Sơ đồ nguyên lý

### 3.2.1 Khối Nguồn

Khối nguồn làm nhiệm vụ cấp nguồn cho mạch hoạt động ổn định và chính xác. Cấp nguồn cho tất cả các khối khác trong mạch cũng như cho mô tơ điều khiển van.

Nguồn 12VDC cho bình ắc quy. Mạch sử sụng ic ổn áp 7805 để ổn định điện áp ngõ ra 5V. Với dòng diện tối đa 1A. Diode D1 dùng để phân cực nguồn vào nhằm để bảo vệ mạch không bị ảnh hưởng khi cấp nguồn ngược. Tụ C1 lọc nguồn vào, Tụ C2 lọc nhiễu cao tần từ nguồn vào, Tụ C3 lọc nhiễu nguồn ra. LED D2 báo nguồn, R1 là điện trở hạn dòng cho LED.

### 3.2.2 Khối cảm biến nhiệt

Mạch sử dụng điện trở âm (NTC) làm cảm biến nhiệt độ, LM358 làm bộ so sánh điện áp. Ở nhiệt độ bình thường giá trị điện trở sấp xỉ bằng giá trị gốc của nhiệt trở.

Ở mạch này ta chỉnh NTC tương thích với nhiệt độ là 65 độ C.

Lúc này giá trị điện áp tại chân (+) op-amp bằng 2.5V tạo bởi cầu phân áp RT1 và R2. tụ C4 dùng để tạo thời gian biến đổi chậm điện áp khi nhiệt độ thay đổi giúp mạch hoạt động ổn định hơn, tránh quá nhạy với các mức nhiệt độ tức thời. Điện áp ngưỡng báo động được đặt bởi biến trở RV1(10k). Có thể chỉnh được từ 0-5V cấp vào chân (-) op-amp. Ví dụ ta đặt mạch báo động ở nhiệt độ 65 độ C. Lúc này điện áp tại chân (+) là

V+ = VCCRT1+R2×R2=512.5×10≈4 V.

Vậy ta chỉnh biến trở đặt điện áp khoảng 2,5 V tại chân (-). Vậy khi ở nhiệt độ nhỏ hơn 65 độ C thì V(+) < V(-)  Ngõ ra Op-amp ở mức thấp xấp sỉ 0V. R9 và R12 phân cực cho transitor Q2. Khi ngỏ ra Op-  amp bằng 0 thì Q2 không dẫn. LED D6 không sáng  Q4 cũng không dẫn nên chân C Q4 được thả nổi  không tác động đến mạch còi báo. Điện trở R12 hạn dòng cho LED D6, R10 phân cực cho Q4 Khi nhiệt độ lớn hơn 65  độ C giá trị nhiệt trở giảm  V(+) > V(-), ngõ ra op-amp xấp sỉ 4V  Q2 dẫn , LED D6 báo sáng  Q4 dẫn tác động đến khối còi báo động.

### 3.2.3 Khối cảm biến khói

Tương tự như ở khối cảm biến nhiệt, ở đây ta dùng 1 LED thu và 1 LED phát đặt rọi vào nhau để một khoảng trống. Tức khi bình thường cường độ hồng ngoại là lớn nhất → LED thu D3 dẫn với dòng lớn. Khi có khói thì khói sẽ làm giảm cường độ tia hồng ngoại  LED thu D3 dẫn với dòng nhỏ hơn, Ta sẽ chỉnh biến trở RV2 sao cho khi bình thường LED D7 sáng sau đó ta chỉnh ngược lại một khoảng sau khi D7 tắt.

Khi không có khói V(-) > V(+) nên ngõ ra bằng 0, Q3 tương tự như ở khối cảm biến nhiệt. Khi có khói V(-) < V(+) nên ngõ ra bằng 1  tác động đến khối chuông báo

### 3.2.4 Khối chuông báo

Nguyên lý hoạt động:

Khi không có tín hiệu đầu vào (tín hiệu vào R15 là 0V): Điện trở R5 kéo cực base của transistor xuống mức thấp (0V).Vì Q4 là transistor PNP, nó sẽ ở trạng thái tắt (không dẫn điện) khi base ở mức thấp so với emitter.Không có dòng điện chạy từ emitter qua collector đến buzzer, nên buzzer không kêu.

Khi có tín hiệu đầu vào (tín hiệu vào R15 là mức cao, ví dụ 5V): Dòng điện chạy qua R15 vào cực base của transistor.Vì đây là transistor PNP, khi điện áp tại base thấp hơn emitter (do tín hiệu cao qua R15 làm giảm điện áp base so với emitter), transistor sẽ bật (dẫn điện).Dòng điện chạy từ emitter qua collector, đi qua buzzer xuống đất.Buzzer nhận dòng điện và phát ra âm thanh.

# Chương  IV

# THI CÔNG MẠCH

## Mạch in

## Sản phẩm

- Kiến nghị,đề xuất

Khó khăn và hạn chế hiện tại : Do mô hình mạch điện của chúng em là dự án nhỏ ,kinh phí không được cao nên linh kiện và các cảm biến chưa đủ nhạy và linh hoạt nên sẽ gặp một số hạn chế sau.

Về phần mạch báo cháy : cảm biến nhiệt độ NTC  và biến trở của mạch đã chỉnh ở ngưỡng >50 độ thì cảm biến nhiệt độ sẽ nhận lệnh và ra tín hiệu cho còi báo , nên về phần dải nhiệt độ sẽ không được chính xác hoàn toàn .

Về phần mạch báo khói : linh kiện trong mạch đang sử dụng là 1 cặp led thu phát hồng ngoại ,do tín hiệu thu phát chưa được nâng cao và không được nhạy bén dẫn đến nhận tín hiệu phần nồng độ khói chưa đủ chính xác ,nên phần nhận điện khói chúng em sẽ mô phỏng dựa trên những vật có màu sắc giống khói để thực hiện .

# Chương V

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 5.1 Kết luận

Sau một thời gian thực hiện đề tài, em đã hoàn thành và đạt được những quả như sau:

- Thiết kế đươc mạch báo khói báo cháy.

- Củng cố thêm những kiến thức mà em đã học đồng thời tạo ra cơ hội để tìm hiểu sâu hơn nữa về môn học mới trong thời gian sắp tới.

- Những hạn chế của đồ án. Do trình độ còn hạn chế, mô hình thiết kế còn nhiều thiếu sót, nhiều phương án chưa tối ưu, em mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô.

## 5.2 Hướng phát triển

1.Nâng cao độ chính xác và giảm cảnh báo giả

Cảm biến đa năng: Kết hợp cảm biến khói, nhiệt độ, khí gas (CO, CO₂...) để tăng độ chính xác.

Xử lý tín hiệu thông minh: Dùng thuật toán lọc nhiễu, phân tích tín hiệu từ cảm biến.

2. Kết nối và truyền thông thông minh

Tích hợp IoT: Mạch có thể kết nối Wi-Fi/Zigbee/Bluetooth để gửi cảnh báo lên điện thoại qua app.

GSM/SIM: Gửi SMS/cuộc gọi khi phát hiện cháy, đặc biệt hữu ích ở vùng không có Wi-Fi.

Kết nối trung tâm điều khiển: Cho hệ thống PCCC chuyên nghiệp hoặc nhà thông minh.

3. Tối ưu năng lượng và khả năng hoạt động

Tiết kiệm năng lượng: Thiết kế mạch tiêu thụ thấp, dùng chế độ sleep.

Nguồn điện dự phòng: Tích hợp pin sạc/nguồn UPS để hoạt động ngay cả khi mất điện.

Tự kiểm tra định kỳ: Tự đánh giá tình trạng mạch, cảm biến để cảnh báo khi có lỗi.

4. Mở rộng ứng dụng và tính năng

Hệ thống cảnh báo đa điểm: Mỗi đầu báo khói liên kết được với nhiều mạch để báo động đồng thời.

Tích hợp báo động bằng âm thanh/ánh sáng: Dùng còi, đèn LED, đèn nháy...

Giao diện người dùng: Màn hình hiển thị trạng thái hoặc kết nối app trên điện thoại.

5. Thân thiện với người dùng và môi trường

Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

Vật liệu chống cháy, bền bỉ theo thời gian.

Thông báo bảo trì, thay cảm biến định kỳ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1].Tác giả Phạm Minh Hà ,Giáo trình “Kỹ thuật mạch điện tử ’’, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật,1997

[2].Trần Quang Vinh ,Chử Văn An ,Giáo trình “Nguyên lí kỹ thuật điện tử ’’ , Nhà xuất bản Giáo Dục-2005

[3].Trần Văn Thịnh,Tài liệu hướng dẫn“Thiết kế thiết bị điện tử công suất’’,Khoa Điện Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ,2000

[4].Phạm Thị Thanh Huyền ,Giáo trình “ Linh Kiện Điện Tử ’’,NXB Đại Học Sư Phạm -2016

[5].Website: https://www.alldatasheet.vnLM358.html

[6].Website:https://datasheet.C1815

[7].Website https://www.alldatasheet.comA1015